新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2019〕81号

关于图木舒克市皮恰克松地镇肖良贵砖厂

建设项目环境影响报告表的批复

图木舒克市皮恰克松地镇肖良贵砖厂：

你砖厂报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《图木舒克市皮恰克松地镇肖良贵砖厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师图木舒克市皮恰克松地镇，53团团部东南方向约8.5km处，项目中心地理坐标为：N39°59′2.67″，E79°30′29.82″。项目性质为新建。建设内容：本项目占地约40000m2，主体工程为42门轮窑一座，配套建有原料堆场、成品堆场、堆煤区及办公生活区。项目总投资300万元，其中环保投资约为62万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）本项目不新建砖窑、办公生活区、原料堆场和成品堆场等基础配套设施，均依托原肖良贵砖厂已有设施。该项目施工期主要是安装地埋式一体化生活污水处理装置，拆除旱厕，对生产设备机械和环保设施进行检修和保养。该砖厂在未取得本项目环评批复和新的采矿许可证前严禁开采粘土制砖。

（二）加强废气治理工作。粘土矿开采扬尘、堆场扬尘及厂区运输扬尘等无组织废气排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值的要求；轮窑废气通过钠钙双碱法湿式脱硫设备（即脱硫塔）处理，排放浓度必须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准限值，最终经高17m的排气筒进行排放；厨房油烟必须按照油烟净化设施，油烟排放浓度必须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准；按要求安装烟气污染物排放自动监控设备，在线监测数据必须与师市污染监控源平台进行联网。

- （三）做好污水防治工作。本项目产生的生活污水及餐饮废水经集中收集后，采用地埋式一体化污水处理设施进行处理，必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准限值，同时必须满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作作物种类用水水质标准要求后用于厂区绿化。

- （四）加强噪声的污染控制。运营期加强项目区内噪声管理，确保运营期项目区声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类功能区标准限值。

- （五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，废坯料、不合格砖坯、碎砖集中收集后重新利用；废砖（焙烧码砖产生）及炉窑燃煤炉渣全部作为取土场的回填料；机修及润滑过程产生的废机油经收集后可全部用于窑车润滑，严禁擅自通过其它方式进行处置；生活垃圾集中收集后定期清运至图木舒克市生活垃圾填埋场。

- （六）加强生态环境影治理。本项目在矿区环境、资源开发方式及资源综合利用等方面必须严格按照《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）的相关要求执行；建设方需做好复垦措施，对矿区进行相应的生态补偿，同时加强项目区水土保持管理。

（七）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2019年11月25日

第三师图木舒克市生态环境局                 2019年11月25日印发