新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕45号

关于图木舒克市殡仪馆火化间建设项目

环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第三师民政局：

你单位报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《图木舒克市殡仪馆火化间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师图木舒克市44团3连，中心地理坐标是：N39°48′45.26″，E79°8′8.32″。项目性质为改扩建。建设内容：项目占地面积5500m2，总建筑面积1504.69m2，框架结构，地上一层；现有殡仪服务站一座，配套附属设施已建设完成；其殡仪服务站含悼念活动、守灵、综合业务、办公等为一体的殡仪馆服务业务，不涉及骨灰存放，墓地等设施。项目总投资260万元，其中环保投资约为63万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。火化机废气使用二次燃烧烟气治理系统进行治理，处理后的废气排放浓度必须达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2中相关指标要求；焚烧炉车间废气采用“火化烟气→急冷装置→旋风离心器→全干法脱硫、脱酸→布袋除尘器→活性炭吸附装置→12m排气筒排放”工艺进行处理，处理后的废气排放浓度必须满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中相关指标要求；食堂需安装油烟净化器等设施，油烟废气须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放标准。

（三）做好污水防治工作。运营期生活废水经化粪池收集，定期由吸污车处理并运至污水处理厂，不外排。

（四）做好噪声防治措施。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，采取减震隔音等降噪措施，加固设备底座基础设施，减少设备振颤降低噪声，在设备与底座间加装降噪材料降低噪声，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，焚烧飞灰、废脱硫粉、废活性炭等危险废弃物用专用容器收集，储存于危废暂存间内，定期统一交由有危险废物处理资质的单位进行处置，危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013修订）中的要求；烧炉的炉渣先暂存于一般固废暂存间，封闭储存、及时清运；生活垃圾收集至生活垃圾收集箱，委托环卫部门定期清运至处置；一般固体废物暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）进行建设。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年5月13日

第三师图木舒克市生态环境局                 2020年5月13日印发