新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕49号

关于预拌混凝土、预制混凝土构件、

、沥青搅拌站及设备租赁建设项目

环境影响报告表的批复

图木舒克市鑫建达建材有限公司：

你单位报送的由张家口瑞研环保科技有限公司编制的《预拌混凝土、预制混凝土构件、沥青搅拌站及设备租赁建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新疆图木舒克市其盖麦旦镇50团荷花路以南、机场路以东，中心地理坐标为：东经79°14′40.38″，北纬39°55′7.12″，项目性质为新建。建设规模及建设内容：项目占地面积约33333.5m2，设置1座年产30万m3预拌混凝土、年产5万吨沥青混凝土生产线，同时配套建设办公楼、预制构件大棚、沥青搅拌站、混凝土搅拌站、砂石大棚、洗车大棚、值班室及磅房等。项目总投资4000万元，其中环保投资为478万元，其中环保投资占总投资比例11.95%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目运营中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。筒仓顶部安装脉冲反吹式除尘装置，废气经筒顶1m高排气筒（筒仓25m）排放，烘干滚筒为封闭形式，烘干筒废气及热骨料筛分废气经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求；导热油锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2014）中新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值要求；沥青搅拌仓进料口、卸料口处局部密闭，并安装集气罩，沥青储罐呼吸口处安装集气罩，沥青烟气经“电捕焦油器+活性炭吸附”处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，经15m高排气筒排放；物料输送廊道采取密闭方式，且安装一套反吹袋式除尘器；设置封闭式原料棚，加强物料保管，确保物料全部入库，堆场设置喷洒装置，定时喷洒，最大程度减少逸散的粉尘；强化厂区清扫保洁，定期洒水降尘，并合理对厂区进行硬化和绿化。

（二）做好污水防治工作。项目产生的生产废水为场地冲洗废水、设备及车辆冲洗废水，冲洗废水经沉淀池处理后，全部回用，不外排；生活废水经污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。

（三）做好噪声防治措施。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，加强对废石料、除尘灰、沉淀池废渣、滴漏沥青及拌和残渣的综合利用，按照《危险废物暂存污染控制标准》要求建设1座10m³的为废暂存间，废活性炭定期交由危险废物处置资质的单位进行处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置。

（五）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、按规定接受师市生态环境局组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年5月20日

第三师图木舒克市生态环境局              2020年5月20日印发