新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2019〕93号

关于新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司四十三团神龙加油站建设项目

环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司：

你公司报送的由新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制的《新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司四十三团神龙加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师45团（原43团），中心地理坐标为：N39°3'8.45"，E77°53'41.98"。项目性质为补做环评。建设内容：本加油站油罐折算总容积175m3，为一级加油站。拆除原罐区5座埋地卧式单层钢制油罐，更换50m3SF双层汽油罐2座，50m3SF双层柴油罐2座；加油管线更换为导静电双层热塑性塑料管道，卸油管道、通气管、油气回收管道更换；加油机、潜油泵、液位计等设备设计选型等。项目总投资295万元，其中环保投资约为77.1万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。油罐、加油机配套二次油气回收系统，油气回收系统应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求；厂界非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中排放限值的要求；站界内无组织排放的VOCS及非甲烷总烃必须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（37822-2019）中排放限值要求；本项目将原有燃煤锅炉拆除，采取电采暖技改。

（二）做好污水防治工作。运营期生活污水排入站内化粪池，经化粪池处理后，由吸污车定期清运至团场污水处理厂，不得随意外排；落实加油站双层油罐改造工作，安装油罐液位仪和测漏报警系统，严格按照《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）（环办水体函〔2017〕323号）相关要求执行。

（三）加强噪声管理工作。运营期加强高噪声设备及车辆管理，选用低噪声设备，采取减震隔音等降噪措施，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2011）2类标准，临近道路的厂界噪声满足4类标准。

- （四）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，固体废物分类收集处置。本项目沾油废物（沾油抹布和手套）和生活垃圾收集至垃圾收集箱，由环卫部门定时清运；油罐油泥属于《国家危险废物名录》中规定的废矿物油类危险废物，委托有资质的单位进行清除、运输和处置，危险废物不在站内贮存；危险废物在转移过程中必须向当地环境保护主管部门填写危险废物转移联单，经同意后方能转移。

（五）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2019年12月20日

第三师图木舒克市生态环境局                2019年12月20日印发