新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕14号

关于图木舒克市邦众节水灌溉有限责任公司废旧塑料加工建设项目环境影响报告书的批复

图木舒克市邦众节水灌溉有限责任公司：

你公司报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《图木舒克市邦众节水灌溉有限责任公司废旧塑料加工建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。根据《报告书》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师五十一团工业园区，中心地理坐标为：N39°56′32.54″，E79°09′33.45″。项目性质为补做环评。建设内容：项目总占地面积为11360.16m2，总建筑面积为3022.9m2；已建工程：挤塑车间2座（包括绿化管带、PE软带生产车间1座，滴灌带生产车间1座）、造粒车间1座、库房3座、冷却池、清洗池沉淀池各1座、办公室宿舍等，项目建设规模主要为年回收废旧滴灌带3500t/a，年加工滴灌带2500t/a、PE软带400t/a、绿化管带600t/a。新建工程：新建1座容积为200m3的事故池、安装废气处理设施、新建1座容积3m3的地埋式一体化污水处理设施、新建1座容积为200m3的储水池、新建1座5m3的危废暂存间以及安装2个垃圾桶等。项目总投资345万元，其中环保投资约为42万元。

二、项目在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告书》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告书》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告书》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。项目运营期造粒机及每条滴灌带生产线上方均需设置集气罩，并采取“等离子光氧一体机处理设备+活性炭吸附+15m排气筒”处理工艺，确保有组织废气中非甲烷总烃及颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；造粒车间和挤塑车间无组织非甲烷总烃排放浓度必须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内无组织排放限值，无组织排放颗粒物必须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；项目厂界臭气浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

（三）做好污水防治工作。项目运营期生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于清洗工序和喷淋工序，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，冬季存于200m3储水池中，夏季用于厂区及周边绿化，处理后的污水必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；厂区必须进行分级防渗，并设置不少于3个地下水日常观监井，确保不发生地下水污染事故。

- （四）加强噪声管理工作。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，并做好相关生产设施的噪声防治措施；同时，因地制宜进行绿化，适当在厂区及车间外种植多植密叶树木、草坪用以衰减噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值。

- （五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，固体废物分类收集处置，不合格产品全部返回造粒车间重新造粒；不可利用杂质和生活垃圾在厂区内集中收集后，委托环卫部门定期清运至51团生活垃圾填埋场填埋进行处置；沉淀池污泥统一收集后干化填埋；废筛网收集后外售综合利用；废活性炭、废机油在厂区暂存后交有资质单位进行处置，其中危险废物暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行建设。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年1月16日

第三师图木舒克市生态环境局                2020年1月16日印发